滁州学院地下人防过街通道人防设备

维保项目

招

标

文

件

招 标 单 位：  滁州市城投资产运营管理有限公司  （盖章）

代 理 机 构：  滁州市城投工程咨询管理有限公司   （盖章）

2022 年 10 月

目 录

第一章 投标须知	3

第二章 资格审查办法	11

第三章 评标办法	12

第四章 合同条款及格式	17

第五章  投标文件格式	18

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 名称：滁州市城投资产运营管理有限公司 地址：安徽省滁州市南湖路17号 联系人：张锐 联系方式：19813457586 驻集团纪检监察组监督电话：0550-3801206 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系人：0550-3519590 18909605753 |
| 3 | 项目名称 |  | 滁州学院下穿通道人防工程维护与管理项目 |
| 4 | 建设地点 |  | 滁州学院地下人防过街通道 |
| 5 | 项目规模 |  | 项目总投资不超过3.85万元。 |
| 6 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：财政资金，比例：100%。 |
| 7 | 招标范围及内容 |  | 滁州学院地下人防过街通道防护门、密闭门、人防墙体及标识标牌等防护、防化设备维保，维保期三年，约3.85万元。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 9 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 10 | 评标办法 |  | 最低价法 |
| 11 | 服务期要求 |  | 本项目维保期三年。 |
| 12 | 相关要求 |  | ## 见本项目服务内容及要求。 |
| 13 | 投标人资质条件、能力 |  | - 投标人须为人防防护设备或防化生产厂家或经生产厂家授权的供应 - 商； 2、信誉要求：投标人不得存在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入严重违法企业名单的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； ⑧被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 3、本项目不接受联合体投标。 |
|  | 领取文件方式及时间： |  | 招标文件获取方式：投标人从滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司 网站（http://www.tcwljt.com/）下载。 |
| 14 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 15 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 16 | 投标人提出问题的截止时间 及方式 |  | 招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2022年10月24 日11时前将疑问内容以电子邮件形式发送至296337331@qq.com，招标人将在2022年10月24日17时后以书面形式发布给各投标人，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 17 | 偏离 |  | √不允许；□允许 |
| 18 | 分包 |  | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 19 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标澄清答疑文件。 |
| 20 | 最高限价 |  | - 本项目最高投标限价为 38500 元，投标总报价和综合单价不得高于招标文件规定的最高限价（投标综合单价最高限价见分项报价清单），否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 21 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额： 1000 元，开标时现场缴纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。 |
| 22 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章。否则经评委会一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 23 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本二份。 |
| 25 | 投标截止时间 |  | 2022年10月25日15时00分（北京时间） |
|  | 递交投标文件地点 |  | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2022年10月25日15时00分 - 地 点：滁州市投资大厦六楼会议室 |
|  | 开标顺序 |  | 开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行商务标评审。 |
| 26 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 28 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人依法组建； |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 30 | 中标候选人公示媒介 |  | 在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）公告 |
| 31 | 履约担保 |  | 无需缴纳履约保证金。 |
| 32 | 投标有效期 |  | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 33 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 34 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 详见资格要求 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 电子招标投标 |  | 否； □是，具体要求：按招标文件规定。 |  |
| 付款方式 |  | 每半年支付一次，每半年服务期结束支付上半年的服务费用。 |  |
| 招标代理服务费 |  | 本项目的招标代理服务费1000元（不含专家评审费，专家评委费以实际发生费用为准，另计），由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |  |
| 特别说明 |  | 1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。 2、本文件的最终解释权归招标人所有。 |  |
| 变更招标方式 |  | 投标文件提交截止时间后提交投标文件的投标人不足3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的不足3家的，招标人可现场转为竞争性谈判方式或单一来源方式进行项目发包。 参加竞争性谈判或单一来源的投标人必须符合下列条件: （1）投标资格符合招标文件要求； （2）对招标文件作出实质性响应。 |  |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。

招标单位：见投标人须知前附表。

1.2项目规模：见投标人须知前附表。

2.招标范围及内容：见投标人须知前附表。

3.相关要求 见投标人须知前附表。

4.服务期要求：见投标人须知前附表。

5.设备品牌要求：/。

6.投标人资质等级要求

见投标人须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 财政资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  公开招标（自行）  。

10.计价方式

10.1本项目合同计价方式： 固定单价 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法：  最低价法   。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

（1）投标人须知；

（2）资格审查办法

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式。

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.4 报价限价的作用和说明

（1）投标人的投标总报价和综合单价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

（2）投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

（3）投标人的投标报价应为项目招标范围内所提供的全部服务工作内容所需的全部费用，包含所有成本、利润和税金等全部费用。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2如投标人对招标文件有疑问，请于投标人须知前附表规定的时间前将以电子邮件形式发送至代理机构邮箱（296337331@qq.com），招标人将在投标人须知前附表规定的时间后以澄清公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）发布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

14.3本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

## 投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件“投标文件格式”。

17．投标报价

17.1 投标人应按“投标文件格式”的要求填写价格。

17.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

17.3招标人设有限价的，投标人的投标报价不得高于投标人须知前附表中载明的最高限价。

17.4 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将资格证明文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内，商务标的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2022年10月25日15时00分

地  点： 滁州市投资大厦六楼会议室

- 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关纪检部门。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②复核所有投标单位文件递交情况；

③经确认无误后，由有关工作人员当众宣读报价；

④对各投标人的标书进行符合性评审；

⑤宣布中标候选人；

⑥开标过程进行记录，并存档备查。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求递交的；

未按招标文件要求缴纳投标保证金的。

23.评标

23.1评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法规定推荐3名中标候选人，并标明排序。若出现报价相同时由招标人现场抽签确定排名。

23.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高投标限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

## 六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于中标通知书发出后 7 个日历天内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

### 26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

26.5本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.6 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

27.履约担保

27.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标人须知前附表。

27.2 中标人不能按本章第27.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 第二章 资格审查办法

## 资格审查办法前附表

资信证明文件评审

| 条款号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验投标文件，原件或复印件加盖公章的扫描件 |
|  |  | 诚信投标承诺书 |  |
|  |  | 服务承诺书 |  |
|  |  | - 如为人防防护或防化设备生产厂家，须在安徽省人防办主管部门备案并提供完整的网页链接和人民防空办公室颁发的人防工程防护或防化设备定点生产和安装企业资格认定证书。 - 2、如为生产厂家授权的供应商，需提供生产厂家在安徽省人防办主管部门备案的完整网页链接、生产厂家的人民防空办公室颁发的人防工程防护或防化设备定点生产和安装企业资格认定证书、生产厂家的授权书以及供应商的营业执照（营业执照经营范围须包含人防工程或人防防护或防化设备维护等内容）。 |  |

- 1..审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验，投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（3）保证金不按《投标人须知前附表》要求提交投标保证金的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

- 2.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

- 3.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 第三章 评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用最低价法

最低价法，投标单位报价不得高于本工程最高投标限价。否则，将按照无效标处理。评标委员会按照报价从低到高的顺序确定3名中标候选人。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3 招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.符合性审查

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (3) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （4）投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
|  |  | （5）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （6）服务响应程度 | 响应或优于招标文件要求。 |

3.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

3.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议

3.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

4.1评委会修正错误的原则：

4.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

4.1.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

4.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人进行有效确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

- 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进

- 行商务报价评审，综合比较与评价。

5.1商务标评审

5.1.1如评标委员会认为，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影

响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.1.2评标委员会评标办法规定，确定中标候选人。

- 五  推荐中标候选人

6.评标委员会根据投标人须知及前附表的规定数量推荐中标候选人，并标明排序。

6.1如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

7.无效投标条款

7.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前递交投标文件的，投标将被拒绝。

7.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证的；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标人超出营业范围投标的；

(5)被暂停营业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（10）招标文件规定的其它无效投标情形。

7.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

7.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（8）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 第四章 服务内容及要求

第1章土建工程

- 人防工程管理或使用单位，每年应对出入口外防排水设施进行1次检查和维护保养，并做好记录，发现问题及时上报处理。并符合以下要求：

1.进排风竖井和排烟竖井等各类外露孔口的挡雨盖板（帽）、废弃孔口的防护封闭措施完好；

- 通风采光窗井、窗井墙及护井设施清洁、完好；

- 各种不出地面的防爆波井、防爆波化粪池、设备吊装孔等孔口，地面位置标识明确；

4. 工程出入口外建筑排水设施（排水管沟、截留槽、防爆波化粪池、建筑排水防爆

波井、建筑排水口等)完好；

- 每年对孔口防堵设施进行1次检查和维护保养，做好记录，遇有问题及时上

- 报处理。并符合以下要求：

- 出入口及其周边不得堆放物资器材或修建临时设施，不得堆放或储藏可能产生有害气体的物品；

- 主要出入口设置有装配式防倒塌棚架时，应定期对钢柱基础和预埋锚栓进行涂油刷漆，防止锈蚀；

- 各种外露孔口部件紧固，无缺损部件的；4.临时封堵的孔口，封堵设施应保存完好。

第三条  对外墙和有密闭要求的门框墙、临空墙、隔墙等，应按照以下要求进行维护保养：

- 每半年对所有的穿墙预埋管进行1次密闭性检查，紧固松动的管孔封堵堵头；

- 每年对外露的金属预埋件进行1次除锈涂漆；

- 发现穿墙管有损坏、穿墙管周围及墙面有裂缝、管孔的封堵堵头缺失的，应登记上报处理；

- 每年对人防工程密闭性进行1次检查，并记录备案。

第四条 人防工程在使用过程中应保证其结构安全，按照以下要求进行维护保养：

1.每年对工程结构进行1次全面检查；

2.城市广场、道路下的人防工程应会同有关部门，标出地面限定通行荷载和堆载重量；

3.检查发现人防工程结构产生裂缝时，应加强观测，当裂缝宽度大于0.2mm时，应登记上报处理；

4.人防工程结构发生局部损坏时应登记上报，由专业机构提供处理方案。

第2章  防护设备设施

第五条 防护门、防护密闭门、密闭门每年应进行一次全面维护保养，作好维护保

养记录。维护保养应符合下列要求：

1.每两年对金属门扇表面和钢筋混凝土门扇包边钢框或钢板，进行重新除锈涂漆；

2.每半年清理1次闭锁锁盒；

3.门槛部位地面螺栓孔应用螺栓堵塞或充塞黄油防护，黄油每年更换一次。

第六条  铰页、闭锁的维护保养应符合以下要求：

1.铰页、闭锁及其传动机构的运动部位，每年进行2次注油保养，并保持油杯油路或注油通畅；

2.外露金属的表面油漆层每2年应重新除锈涂漆。其它紧固件、螺栓每年进行2次喷射防锈润滑剂，保证启闭灵活；

3.闭锁轴上的密封圈应每年涂油保养2次；

4.铰页、闭锁应每半年开闭1次，进行功能检查，确保门扇启闭灵活平稳；

5.闭锁、铰页上的各种销轴、垫片（圈）、密闭圈等零件应保持完好，如检查发现有丢失、损坏、老化和严重磨损的，应登记上报处理。

第七条 密闭胶条的维护保养应符合以下要求：

1.密闭胶条每年应进行1次全面检查和保养，每2年更换一次；

2.密闭胶条应避免沾油、涂漆；

3.密闭胶条如有局部脱落，应予以粘贴。防护密闭门、密闭门上的密闭胶条若有贯穿断面的通孔或局部缺胶2mm以上损坏，应登记上报处理。

第八条 人防电控门除按防护门、防护密闭门、密闭门的有关规定使用和维护保养外，还应符合以下要求：

1.所有转动部件及油杯，每年应加注2次润滑油，或更换已变质的油脂；

2.对电控元器件每年进行1次全面检查。控制装置应按照电气设备有关要求进行维护；

3.关键部位的电器元件，如限位开关、控制按钮及人员出入口的各种安全保护装置，每年应检查2次；

4.对活动零部件、启闭电动门扇的钢丝绳、链条、液压油缸以及引入门扇上的电缆或液压油管等，每年检查2次；

5.电动门出现开启、关闭时碰撞明显的现象，应检查行程开关或其它控制机构；出现反弹现象应检查碰锁，仍无法排除故障应登记上报处理。

第九条  防爆波活门每年应检查2次，设在排烟口的防爆波活门每季度应检查1次。维护保养应符合以下要求：

1.排烟口的防爆波活门，应涂耐高温、耐腐蚀涂料；

2.防爆波活门板、与底座的接触面及风孔应保持清洁。

第十条 密闭观察窗的维护保养应符合以下要求：

1.密闭观察窗应每2年应进行一次全面维护保养；

2.密闭观察窗的有机玻璃应清洁透明，擦拭时，应采用细绒布，严禁使用汽油、酒精等溶剂洗擦；有机玻璃出现裂纹或透明度较差影响观察时，应登记上报处理；

3.密闭观察窗应保持良好的密闭性能，胶板每2年更换1次。

第十一条 其他防护设施

(一)扩散室（箱）的维护保养应符合以下要求：

1排烟口的扩散室，每半年清除油污烟灰一次：

2每半年检查扩散室内的地漏情况，以保证战时洗消水的顺利排除，如有问题应登记上报处理。

(二)阀门井、防爆波水封井、防爆波化粪池的维护保养应符合以下要求：1.应每年进行1次检查保养；

- 井盖、井座、井内爬梯等外露金属件每年进行1次除锈刷漆，若有松动应紧固；

- 井盖、井座、井体结构、井内爬梯若有破损、塌落或腐蚀，应登记上报处理；

- 阀门井要设地面标志，并有编号或代号；

- 防爆波水封井每年清除1次井内沉积的污泥，如井内填充有卵石，应全部取出清洗后再放入；

- 防爆波化粪池每4年进行一次全面检查。

第3章  通风系统

第十二条  除尘、滤毒设备的维护保养应符合以下要求：

- 每年应对油网滤尘器进行1次清洗并重新浸油；

- 平时处于维护状态的滤尘器应每年刷油防锈1次；

- 每年应对过滤吸收器及其配件进行擦拭、除锈、补漆；

- 每年对过滤吸收器进行1次全面检查，发现零配件有缺损、破损情况应登记上报处理。

第十三条  密闭阀门、超压排气活门、测压装置每年应进行一次维护保养并符合以下要求：

1.保持电动机、阀体和活门等各部件的表面灰清洁无垢；

2.对阀门壳体、阀门板表面、壳体密封面和其他金属表面进行除锈防锈处理；

3.对杠杆、重锤等活动部件处涂黄油防锈；

4.紧固松动的销子、螺栓等连接件；

5.保持测压管、测压计及其连接部件完好，阀门灵活、不漏气。

第十四条 通风机的维护保养应符合以下要求：

- 每年对风机的金属表面进行1次除锈涂漆保养；

- 每年应对风机进行安全检查，所有传动皮带保护盒、机叶轮保护罩（盒）无破损；

- 每年应对每台风机进行1次至少上电运行半小时的检查，如有异响或震动，应立即停机，并登记上报处理；

- 人力、电动两用通风机，除了对上述项目进行检查维护外，还应注意检查维护链轮、链条组成的传动装置，如有异常，应登记上报处理。

- 口部测量管、取样管应每年进行1次维护保养，并符合以下要求：

- 口部测量管、取样管应齐全、无损坏、固件坚固，如有缺损应登记上报处理；

- 口部测量管、取样管除锈涂漆保养；

- 口部测量管、取样管上的阀门、丝扣等应上黄油；

第十六条  风管、风道、风口、风阀每年进行一次维护保养并符合以下要求：

1.对金属风管、风管金属吊杆、支架、阀体、叶片等部件进行除锈刷漆保养；

2.对风阀手柄启闭位置不清晰的油漆标识重新标注；

3.检查风管是否破损、老化、变形，风口、风阀是否牢固完好，阀体、叶片、叶片轴是否变形或损坏，阀门启闭是否正常。

第十七条 消声与减振装置维护保养应符合以下要求：

1.每年清理1次消声设施外壳的积尘，对金属部件进行除锈刷漆保；

2.每年检查1次消声设施，有松动的应紧固，有损坏、受潮、消声材料外露等情况；3.每年对减振设备及其零部件、接头进行1次检查，检查是否有橡胶老化、零部件损

坏或发霉等情况。

第4章 给排水及供油系统

第十八条  地下水源管（井）的维护保养应符合以下要求：管井每年检查和保养1次，每2年检测1次管井的静水位、出水量和相应的动水位，并做好记录存档。

第十九条  贮水设施的维护保养应符合以下要求：

1.每年检查1次贮水设施的进、出水管、溢流管、放空管、水位标尺及爬梯等附属设施；

2.金属容器和非金属容器的金属器件，每年应进行1次除锈防锈处理。

第二十条  给水设施的维护保养应符合以下要求：

- 明设的给水管道每年检查1次，检查管道接头是否有渗漏，管道支吊架及固定件是否腐蚀损坏，保温层是否脱落、失效，管道标识是否按规定设置；

- 常年不使用的气压供水设备，每半年启动1次，启动时间不少于5分钟，防止设备转动部件锈蚀；

- 气压供水设备尚应由供应厂家进行专业检修保养；

- 每年检查1次阀门井内爬梯，并除锈涂漆。

第二十一条 洗消设备的维护保养应符合以下要求：

- 每年检查1次热水器、淋浴器，各设备功能是否使用正常；

- 每年检查1次简易洗消间给水龙头及安装的洗脸盆等设施。

第二十二条  排水设施的维护保养应符合以下要求：

- 工程外与人防工程相连的排水检查井，每年应检查1次。紧固松动的井盖、井座并除锈涂漆，并检查井盖、井座和井壁若有破损；

- 明设的排水管道每年全面检查1次，检查是否有渗漏水的接口，支吊架、支墩及固定件是否损坏；

- 对口部防爆地漏、防爆清扫口及兼战时排水作用的清扫口进行检查，看橡胶片是否老化、缺损。

第二十三条  供油系统的维护保养应符合以下要求：

1.对油箱、油桶、输油管道、阀门等部件的金属表面，每年进行1次除锈涂漆保养；2.每年检查1次输油管道、支吊架及固定件、阀门及油管接头。

第二十四条 每年检查1次深井泵、管道泵和离心泵，并启动运行1次，运行时间不少于5分钟，发现电动机故障，水泵叶轮、机械密封损坏的，应登记上报由供应厂家进行专业检修保养。

(一)潜污泵的维护保养应符合以下要求：

- 每年检查1次战时使用的固定排污泵，并进行1次排水试运行，运行时间不少于5分钟，以检查其功能和适应性；

- 每年检查1次电机绝缘，同时检查电源接地是否牢固可靠。

(二)手摇泵的维护保养应符合以下要求：每年进行1次保养性抽水试验，对泵体进

行除锈涂漆；各类油泵应每年检查1次油泵机组及其动力设施，出现故障应登记上报处理。

第二十五条  一般阀门（闸阀、截止阀、蝶阀等）和防护阀门的维护保养应符合以下要求：

- 阀门若有开闭不严的，渗漏的，应登记上报处理；

2. 每年对阀杆螺纹添加一次润滑剂。

第5章  电气系统

第二十六条  柴油发电机组应每年进行1次检查，并符合以下要求：

- 检查燃油箱内的存油量是否符合设计要求；

- 检查柴油机是否有漏油、漏水及漏烟现象；

- 检查油底壳内机油液面的高度；

- 检查风扇叶片、传动皮带是否松弛；

- 检查柴油发电机组及其附属设备的螺栓和接线螺母，是否松动、锈蚀；

- 检查启动用蓄电池的电压、电解液的液面高度；

- 检查蓄电池各柱头、连接板有无腐蚀，外壳是否渗漏电解液；

- 如检查发现异常，应登记上报，由专业厂家进行检修处理。

第二十七条  不间断电源应每年进行1次以下项目的检查：

- 检查不间断电源的散热风扇和大容量电容器，发现损坏或工作不正常应登记上报处理；

- 检查蓄电池组的端电压及容量，每只蓄电池端电压误差不超过0.4V,蓄电池组容量应符合该人防工程防护单元规定的功率和隔绝防护时间。

第二十八条  电缆管线应每年进行1次检查，并符合以下要求：

- 检查防爆波电缆井、外墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、单元隔墙等处的预留预埋备用钢管，平时封堵应完好；

- 检查电缆桥架、钢管、母线穿越临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、单元隔墙等处的人防处理措施，应满足防护密闭要求；

- 检查进入工程口部密闭段的管线密闭措施，应密闭可靠。每年对电缆支吊架、桥架、固定电缆卡子进行1次除锈、涂漆。

第二十九条 配电装置及动力、照明配电箱应每年进行1次以下项目的保养：

- 对配电装置的柜、屏、台、箱、盘进行次除锈、涂漆；

- 矫正倾斜的柜、屏、台、箱、盘；紧固松动的地脚螺丝；

- 紧固各种设备连接的接地线。

第三十条  接地装置应每年进行1次以下项目的检查：

- 检查工程内电气设备、装置以及不带电金属外壳的接地等电位连接是否完好；

- 每年测量1次工程接地电阻，接地电阻值应满足设计要求。

第三十一条  电动机应每年进行1次以下项目的保养：

- 紧固电动机各部连接螺丝和地脚螺丝，检查电动机外壳的接地线是否牢固；

- 调整、试验一次电动机的控制装置；

- 对锈蚀的机体进行除锈防锈保养；

- 添补轴承的润滑油。

第三十二条  电气照明设备应每年进行1次检查，并符合以下要求：1.检查防护密闭隔墙、密闭隔墙、单元隔墙等处的照明用预埋钢管，平时封堵应完好；2.测量照明回路的绝缘电阻值，应≥0.5MQ;3.检查开关、插座、灯具、线路、配电箱及内部接线，是否有损坏。

第三十三条  三防及控制系统的维护保养应符合以下要求：

- 三防及控制系统经常送电使用的每半年维护保养一次，不经常使用的每一年进行

- 一次全面检查和维护保养；

- 每年对控制箱、穿线管、接地线等，进行1次除锈刷漆，对防护按钮面板进行补

- 充润滑油。对不宜上漆的螺丝、螺母及其它易锈的暴露部分，应涂耐高温的油脂。

第三十四条  正常维保情况下维修所需更换设备由招标方提供。

# 第五章 合同条款

# 项目名称：

工程地址：

委托单位：

受托单位：

滁州学院地下人防过街通道人防设备维保项目

合同

此合同仅供参考，甲方可根据实际情况进行补充、优化。

委托方：                             （以下简称甲方）

受托方：                              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国民法典》、国家人防办《人民防空工程平时开发利用管理办法》等有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就防空地下室维护管理事宜签订本合同：

# 第一条 防空地下室基本情况

本项目为                 防空地下室，位于      ，防空地下室建筑面积      平方米 ，平时用途为                   ，战时用途为          ，项目已完成竣工验收备案。

# 第二条 维保价款及支付方式

1、合同价款：维保费每年每平方米      元，维保期限为3年，总价人民币（大写）   （¥   元）；

2、合同价格形式：单价合同，最终结算时按实际面积计算，合同单价不得调整。

3、付款方式：每半年支付一次，每半年服务期结束支付上半年的服务费用。

第三条 甲方委托乙方维护管理防空地下室的人防防护设备，确保防空地下室防护、防化设备状态良好，并接受市人防办、甲方的检查、监督、指导，确保设备正常运转。

# 第四条 乙方维护管理范围

1、人防防护、防化设备的维保，包括防护、防化设备。

2、防护密闭门、活门、防化设备管道、阀门、封堵框、套管、空气过滤网、防化设备等进行除锈、刷漆、加油保养。

3、防空地下室标示、标牌、制度牌、防汛设施、通风机械的巡查或调试。

4、在乙方维护管理范围内的防护、防化设备须维修、更换、采购， 标示、标牌、制度牌的制作费用，不在此报价范围内。

# 第五条 日常使用要求

甲方平时使用防空地下室应符合下列安全措施：

1、严格用电管理，定期对电路和电器设备进行检查，不得乱拉、乱接临时用电线路，严禁超负荷用电。

2、制定防讯方案和应急措施，做好防汛排涝和防雨水倒灌等工作。

3、建立定期安全检查制度，发现治安和火灾隐患及进整改。

4、建立值班巡视制度，加强巡查，对影响安全使用的行为， 及时制止。

# 第六条 日常维护管理标准

1、防空地下室日常维护管理主要内容包括：防护密闭门、密闭门、活门、通风机械、阀门、封堵框、套管等进行除锈、刷漆、加油保养工作，并做好日常保洁工作。

2、防空地下室维护管理应当符合下列标准：

（1）工程防护、防化设备完好；

（2）战时使用的通风、给排水、电气等系统设备、设施性能良好；

（3）防护、防化设备及封堵框（板）等无变形或严重锈蚀，构配件完好；

（4）无其他危害防空地下室及设施安全或降低防空地下室防护能力的情况。

# 第七条 维护管理期限

1、维护保养期限为三年。

从      年   月   日起至      年   月   日止；

2、合同期满后由甲、乙另行商定下一周期维保合同内容。

# 第八条 委托人或委托人的变更

1、甲方将该工程整体使用权转让给第三方的，甲方应通知第三方与乙方重新签订人防工程护管理合同。

2、在重新签订《人防工程维护管理合同》后的 15 个工作日内， 甲方应到市、县（区）人防主管部门备案并办理人防平时使用手续。

# 第九条 权利和义务

1、甲方应向乙方提供人防工程维护管理所需的图纸、工程资料、质量保修书等资料。

2、甲方均不得随意对防空地下室进行装修改造，确需进行的，须经市、县（区）人防主管审核同意，且不得降低防护能力和影响其防空效能。

3、乙方在维护管理过程中需甲方配合的，甲方应予以支持、配合。

4、乙方在维护管理过程中，没有尽到维护管理责任，造成人防工程及其设施设备损坏的，应负责进行修复或恢复原状。

5、维保人员在维护过程造成的人身和财产安全损失由乙方自行承担。

# 第十条 违约责任

1、乙方违反本合同约定，对防空地下室进行维护管理达不到要求，甲方要求乙方限期整改仍达不到要求的，造成的一切经济损失乙方承担。

2、因甲方不配合乙方进行护管理工作的，造成的一切经济损失甲方承担。

# 第十一条 免责条款

维护管理期间人防工程因不可抗力等原因，造成本合同不能全部或部分履行时，甲、乙双方互不承担赔偿责任，但双方必须采取一切必要的补救措施，以减少造成的损失。

# 第十二条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

# 第十三条 其他

未尽事宜，双方可根据国家法律和行政法规，另行签订补充合同， 补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。

甲方：(盖章)	 乙方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：

（签字）	（签字）

税号：                                      税号：

地址：                                      地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                       账号：

# 第六章  投标文件格式

资格证明文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②诚信投标承诺书；

③服务承诺书；

- ④如为人防防护或防化设备生产厂家，须在安徽省人防办主管部门备案并提供完整的网页链接和人民防空办公室颁发的人防工程防护或防化设备定点生产和安装企业资格认定证书。

如为生产厂家授权的供应商，需提供生产厂家在安徽省人防办主管部门备案的完整网页链接、生产厂家的人民防空办公室颁发的人防工程防护或防化设备定点生产和安装企业资格认定证书、生产厂家的授权书以及供应商的营业执照（营业执照经营范围须包含人防工程或人防防护或防化设备维护等内容）；

⑤投标人认为需要提供的其他证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

年    月    日

附件2

### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；（本条不采用）

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。（本条不采用）

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件3

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签章)

日    期：        年      月      日

注明正本或副本

商务标文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

- 投标函；

- 分项报价清单；

- 详细评审所需其他材料。

- 投标函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程项目    （项目名称）  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件其他有关文件后，我方愿以（人民币）：单价    元/平方米/年，总价：       （大写）              ，       （小写） 的承揽上述项目。维保期三年。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           为本工程负责人，保证按照招标人要求提供服务。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 7 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交  / 作为履约担保。

6、本项目投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月               日

（2）分项报价清单

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 维保期 | 数量 | 综合单价最高限价（元/平方米/年） | 投标综合单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州学院地下人防过街通道人防设备维保项目 | 滁州学院地下人防过街通道防护门、密闭门、人防墙体及标识标牌等防护、防化设备维保 | 3年 | 1975平方米 | 6.5 |  |  |  |
| 2 | 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

上述数量为暂定，具体以实际发生数量为准，中标后投标综合单价不予以任何调整。结算时按实结算。合价=维保期*数量*投标综合单价。

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价，否则为无效标。

- 2、投标报价采用综合单价法，综合单价包含人工费、材料费、装卸费、税金、招标代理服务费、企业利润等完成本次服务的所有费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日    期：        年      月      日

# 第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州学院地下人防过街通道人防设备维保项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市城投资产运营管理有限公司 经 办 人：张锐 联系电话：19813457586 （单位盖章） 2022年10月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 项目负责人：关勤勤 联系电话：0550-3519590 18909605753 （单位盖章） 2022年10月