中都大道与清流路交叉口项目临时用电施工招标

招 标 文 件

（自行公开招标）

招  标  人: 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 （盖章）

招标代理机构:   滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期:         2023年3月20日

招标文件目录

A、投标须知前附表……………………………………………………………2

第一章   投标须知……………………………………………………………4

第二章   资格审查办法………………………………………………………14

第三章   评标办法……………………………………………………………15

第四章   合同条款……………………………………………………………16

第五章   投标文件格式………………………………………………………15

第六章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认…………………21

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：中都大道与清流路交叉口项目临时用电施工招标 项目地点：滁州市内 项目规模：包括方案的设计、两台变压器的采购安装以及现场道路清理、电缆埋设、场地整理等等。 |
| 2 | 招标范围 | 包设计方案、安装、电力部门验收合格，保修期2年，进入现场道路清理、电缆埋设、场地整理自行考虑在报价内。 |
| 3 | 工期 要求 | 中标通知书发放后不超过20个日历天内完成全部工作。 工期每延误一天，处以20000元违约金，工期提前不奖励，工期计算以项目部通知为准。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | - 1、投标人要求：具备独立法人资格且同时具有以下资质： - ①建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质 - ②国家电监会颁发的有效承装（修、试）电力设施许可证（同时具有承装类五级、承修类五级、承试类五级）及以上资质； - 2、拟派项目负责人要求：具有在本单位注册的机电工程专业二级及以上建造师执业资格 3、投标人自2021年1月1日至投标文件递交截止时间前，施工过同类型项目施工临时用电业绩至少一项。 同时提供下列证明材料原件或复印件加盖公章：《施工合同》和《中标通知书》。业绩有效时间以施工合同载明为准。 4、本项目不接受联合体投标； 5、信誉要求：投标人不得存在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入严重违法企业名单的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； ⑧被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 6、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第5条信誉要求①-⑧项情形之一的，£接受R拒绝投标人投标。 7、本项目只接受递交投标报名材料且报名结束后审查符合要求的投标人参与本项目投标。 |
| 6 | 最高限价 | 本项目最高投标限价450000 元，投标报价均不得高于上述最高限价，各项综合单价不得高于各单项最高限价（详见分项报价表），否则，其投标文件按无效标处理。 特别说明：本项目最终结算工程量若超过招标人发布的工程量时，超出部分不予以计算，按投标总价包干；若最终结算工程量未达到招标人发布的工程量时，按中标单价*实际完成的工程量结算。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 8 | 勘察现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 1万元，开标现场以现金的形式装入密封袋中，随同投标文件一起提交。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2023年 03月24 日15 时30分 地 点：安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼会议室 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2023年 03月24 日15 时30分 开标地点：安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼会议室 |
| 12 | 付款方式 | 工程完工并经电力部门验收合格后付至60%，结算完成后付款至结算价款的97%,剩余3%作为质保金项目结束后一次性支付。付款前需提供9%的增值税专用发票。 |
| 13 | 相关费用 | 本工程招标代理费用3000元，评委费（如有）另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构 |
| 14 | 中标候选人考察 | 招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 15 | 补充说明 | 因工程实际情况，部分工程量为暂估量，以实际发生的工程量为准。项目最终结算工程量若超过招标人发布的工程量时，超出部分不予以计算，按投标总价包干；若最终结算工程量未达到招标人发布的工程量时，按中标单价*实际完成的工程量结算。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：中都大道与清流路交叉口项目临时用电施工招标

1.2招标单位： 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

1.3本项目规模：包括方案的设计、两台变压器的采购安装以及现场道路清理、电缆埋设、场地整理等等。

1.4本项目估算价约45万元。

2.招标范围：包括方案的设计、两台变压器的采购安装以及现场道路清理、电缆埋设、场地整理等等。

3.承包方式

3.1承包方式：总承包（包设计、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包运输、包安装、包验收） 。

4.工期要求

4.1满足工程进度计划需求。若中标人未能按招标人要求的时间完成施工，招标人有权解除合同并向中标人追偿损失。

5.质量标准

5.1必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

6. 投标人资质等级要求

详见投标须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式： 固定综合单价 。

11.评标办法

11.1本工程评标办法： 合理低价法

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 投标人资格证明材料包含以下内容（提供复印件并加盖投标人公章）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤项目负责人注册证书及有效的安全生产考核合格(B类)证书；

⑥投标人业绩证明材料；【同时提供下列证明材料原件或复印件加盖公章：《施工合同》和《中标通知书》。业绩有效时间以施工合同载明为准。】。

⑦投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

⑤投标人认为需要提供的其他证明材料；

16.2商务标包括以下内容：

16.2.1投标函；

16.2.2工程量清单表报价表；

17．投标报价

17.1 投标报价包括完成本项目工作所需的所有人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、设计费、安装费、装卸费、运输费、保护费、检测费、验收费用、管理费、利润、招标代理费用、税费及完成本项目所需所有费用，合同期内投标综合报价不作任何调整。

17.2  投标报价不得高于上述最高限价，各项综合单价不得高于各单项最高限价（详见分项报价表），否则，其投标文件按无效标处理。

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、商务标应当分别装订、密封。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2023年 03月24日15时30分

地  点：  安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼会议室

五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2  参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3  对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人 对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1各单项报价和总报价均低于最高限价，最终按投标总报价从低到高的先后顺序推荐3名中标候选人，投标总报价最低的为中标候选人，低于成本价的除外，有效投标人的投标总报价低于【有效投标人投标报价的平均价*（1-10%）】的视为低于成本价。投标报价相等，由招标人随机抽取确定。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 采购需求

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 下火点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410004005 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-50/240 | 只 |  | 6.000 |  |  |
| 2 | 030410004006 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JB-0 | 只 |  | 7.000 |  |  |
| 3 | 030410004001 | 杆上设备 |  | 1、名称：线路故障指示仪 2、型号：ESI-2S | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 4 | 030410004002 | 杆上设备 |  | 1、名称：跌落式熔断器 2、型号：PRWG1-12F/100A | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 5 | 030410004003 | 杆上设备 |  | 1、名称：隔离开关 2、型号：GW19-10/630A | 组 |  | 1.000 |  |  |
| 6 | 030413001008 | 铁构件 |  | 1、名称：隔离开关托架 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 7 | 030410004004 | 杆上设备 |  | 1、名称：氧化锌避雷器 2、型号：HY5WS-17/50DL | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 8 | 030410002001 | 横担组装 |  | 1、名称：镀锌角钢横担 2、规格：63*6*1600 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 9 | 030410003001 | 导线架设 |  | 1、名称：高压绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-70mm2 | km/单线 |  | 0.030 |  |  |
| 10 | 030413001004 | 铁构件 |  | 1、规格：Ⅱ2型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 1.000 |  |  |
| 11 | 030413001005 | 铁构件 |  | 1、规格：Ⅱ3型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 1.000 |  |  |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户外高压冷缩电缆头 2、型号：WLS-15/3.1 3、规格：70 4、材质、类型：铜 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 13 | 030413001006 | 铁构件 |  | 1、材质：镀锌铁线 2、规格：φ4 | m |  | 5.000 |  |  |
| 14 | 030413001007 | 铁构件 |  | 1、材质：电缆保护管抱箍 2、规格：Ⅳ5型 | 付 |  | 2.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 15 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100,δ=4,L=2250 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 16 | 030409003001 | 接地引下线 |  | 1、名称：接地引下线 2、规格：LJ-25 | m |  | 12.000 |  |  |
| 17 | 030409003002 | 接地线 |  | 1、名称：接地线 2、规格：φ8圆钢 | m |  | 4.000 |  |  |
| 18 | 030408003002 | 电缆保护管 |  | 1、名称：PVC硬质管 2、材质：DN32,δ=2.5,L=2200 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 19 | 030413001009 | 隔离开关套管 |  | 1、材质：隔离开关套管 2、规格：H=57 | 只 |  | 4.000 |  |  |
| 20 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：接地装置 2、材质：镀锌角钢，镀锌扁钢 3、规格：按图纸 | 套 |  | 1.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#台变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030410001001 | 电杆组立 |  | 1、名称：电杆组立 2、材质：砼水泥杆 | 根（基） |  | 1.000 |  |  |
| 22 | WB030410009001 | 施工定位 |  | 1、名称：电杆施工定位 | 基 |  | 1.000 |  |  |
| 23 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5米以内 | m3 |  | 5.020 |  |  |
| 24 | WB010101013001 | 机械运土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、运距：5km以内 | m3 |  | 0.580 |  |  |
| 25 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：0.95 | m3 |  | 4.450 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 010401011001 | 分支箱想基础 |  | 1、名称：分支箱基础 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、砂浆强度级：M7.5 4、说明：含垫层，砖砌体，抹灰，基础槽钢，具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 27 | 010401001001 | 变压器台墩 |  | 1、名称：变压器台墩 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 28 | 010401001002 | JP柜基础 |  | 1、名称：JP柜基础 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 29 | 010507002001 | 室外地坪 |  | 1、地坪厚度：10mm 2、混凝土强度等级：C25 | m2 |  | 30.000 |  |  |
| 30 | 030404017001 | 高压分支箱 |  | 1、名称：高压分支箱 2、型号：一进三出 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 31 | 030410003002 | 导线架设 |  | 1、名称：高压绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-50mm2 | km/单线 |  | 0.030 |  |  |
| 32 | 030410002002 | 横担组装 |  | 1、名称：镀锌角钢横担 2、规格：63*6*1600 | 根 |  | 3.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 030410004007 | 杆上设备 |  | 1、名称：跌落式熔断器 2、型号：PRWG1-12F/63A | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 34 | 030410004008 | 杆上设备 |  | 1、名称：氧化锌避雷器 2、型号：HY5WS-17/50DL | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 35 | 030410004009 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-50/240 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 36 | 030410004010 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-1型 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 37 | 030410004011 | 配变高压桩头全铜线夹 |  | 1、名称：配变高压桩头全铜线夹 2、型号：DT-50 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 38 | 030410004012 | 配变高压专用线夹绝缘护套 |  | 1、名称：配变高压专用线夹绝缘护套 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 39 | 030401001001 | 油浸电力变压器 |  | 1、名称：油浸式变压器 2、容量（KV·A)：630 3、电压（KV)：10 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 40 | 030408003003 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100,δ=4,L=2250 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 41 | 030408003004 | 底盘 |  | 1、名称：底盘 2、材质：混凝土 3、规格：DP10 | 个 |  | 1.000 |  |  |
| 42 | 030408003005 | 卡盘 |  | 1、名称：卡盘 2、材质：混凝土 3、规格：KP12 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 43 | 030409001002 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5角钢，具体按图纸 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 44 | 030409003003 | 接地引下线 |  | 1、名称：接地引下线 2、规格：GJ-50 | m |  | 15.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 45 | 030413001010 | 铁构件 |  | 1、规格：1型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 46 | 030413001011 | 铁构件 |  | 1、规格：2型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 8.000 |  |  |
| 47 | 030413001012 | 铁构件 |  | 1、材质：电缆保护管抱箍 2、规格：Ⅳ5型 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 48 | 030408003006 | 电缆保护管 |  | 1、名称：PVC硬质管 2、材质：DN32,δ=2.5,L=2200 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 49 | 030413001013 | 铁构件 |  | 1、材质：镀锌铁线 2、规格：φ4 | m |  | 5.000 |  |  |
| 50 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：JP柜 2、型号：与630变压器配套 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 51 | WB030410006003 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：悬式绝缘子 2、规格、型号：SC-210 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 52 | WB030410006004 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：复合针式绝缘子 2、规格、型号：FPQ-10/T | 只 |  | 6.000 |  |  |
| 53 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压冷缩电缆头 2、型号：LS-1/4.3 | 个 |  | 6.000 |  |  |
| 54 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-0.6/1.0kV-3*(4*185mm2) | m |  | 45.000 |  |  |
| 55 | 030413001014 | 铁构件 |  | 1、名称：电缆支架 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 56 | 030409003004 | 接地线 |  | 1、名称：接地线 2、规格：φ8圆钢 | m |  | 4.000 |  |  |
| 57 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：接地线 2、配线形式：BVV-35 | m |  | 25.000 |  |  |
| 58 | 030410004013 | 杆上设备 |  | 1、名称：线路故障指示仪 2、型号：ESI-2S | 只 |  | 3.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 59 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户外高压冷缩电缆头 2、型号：WLS-15/3.1 3、规格：50 4、材质、类型：铜 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 60 | WB030413008002 | 网门、保护网制作、安装 |  | 1、名称：围栏 2、尺寸：10米长，4.5米宽，2米高 | m2 |  | 58.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030410001002 | 电杆组立 |  | 1、名称：电杆组立 2、材质：砼水泥杆 | 根（基） |  | 1.000 |  |  |
| 62 | WB030410009002 | 施工定位 |  | 1、名称：电杆施工定位 | 基 |  | 1.000 |  |  |
| 63 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5米以内 | m3 |  | 1.960 |  |  |
| 64 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：0.95 | m3 |  | 1.960 |  |  |
| 65 | 010401001003 | 变压器台墩 |  | 1、名称：变压器台墩 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 66 | 010401001004 | JP柜基础 |  | 1、名称：JP柜基础 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 67 | 010507002002 | 室外地坪 |  | 1、地坪厚度：10mm 2、混凝土强度等级：C25 | m2 |  | 21.000 |  |  |
| 68 | 030410003003 | 导线架设 |  | 1、名称：高压绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-50mm2 | km/单线 |  | 0.030 |  |  |
| 69 | 030410002003 | 横担组装 |  | 1、名称：镀锌角钢横担 2、规格：63*6*1600 | 根 |  | 3.000 |  |  |
| 70 | 030410004014 | 杆上设备 |  | 1、名称：跌落式熔断器 2、型号：PRWG1-12F/63A | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 71 | 030410004015 | 杆上设备 |  | 1、名称：氧化锌避雷器 2、型号：HY5WS-17/50DL | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 72 | 030410004016 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-50/240 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 73 | 030410004017 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-1型 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 74 | 030410004018 | 配变高压桩头全铜线夹 |  | 1、名称：配变高压桩头全铜线夹 2、型号：DT-50 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 75 | 030410004019 | 配变高压专用线夹绝缘护套 |  | 1、名称：配变高压专用线夹绝缘护套 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 76 | 030401001002 | 油浸电力变压器 |  | 1、名称：油浸式变压器 2、容量（KV·A)：400 3、电压（KV)：10 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 77 | 030408003007 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100,δ=4,L=2250 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 78 | 030408003008 | 底盘 |  | 1、名称：底盘 2、材质：混凝土 3、规格：DP10 | 个 |  | 1.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 79 | 030408003009 | 卡盘 |  | 1、名称：卡盘 2、材质：混凝土 3、规格：KP12 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 80 | 030409001003 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5角钢，具体按图纸 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 81 | 030409003005 | 接地引下线 |  | 1、名称：接地引下线 2、规格：GJ-50 | m |  | 15.000 |  |  |
| 82 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：接地线 2、配线形式：BVV-35 | m |  | 25.000 |  |  |
| 83 | 030413001015 | 铁构件 |  | 1、规格：1型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 84 | 030413001016 | 铁构件 |  | 1、规格：2型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 8.000 |  |  |
| 85 | 030413001017 | 铁构件 |  | 1、材质：电缆保护管抱箍 2、规格：Ⅳ5型 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 86 | 030408003010 | 电缆保护管 |  | 1、名称：PVC硬质管 2、材质：DN32,δ=2.5,L=2200 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 87 | 030413001018 | 铁构件 |  | 1、材质：镀锌铁线 2、规格：φ4 | m |  | 5.000 |  |  |
| 88 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：JP柜 2、型号：与400变压器配套 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 89 | WB030410006005 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：悬式绝缘子 2、规格、型号：SC-210 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 90 | WB030410006006 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：复合针式绝缘子 2、规格、型号：FPQ-10/T | 只 |  | 6.000 |  |  |
| 91 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压冷缩电缆头 2、型号：LS-1/4.3 3、规格：240 | 个 |  | 6.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 92 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-0.6/1.0kV-2*(4*185mm2) | m |  | 30.000 |  |  |
| 93 | 030413001019 | 铁构件 |  | 1、名称：电缆支架 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 94 | 030409003006 | 接地线 |  | 1、名称：接地线 2、规格：φ8圆钢 | m |  | 4.000 |  |  |
| 95 | 030410004020 | 杆上设备 |  | 1、名称：线路故障指示仪 2、型号：ESI-2S | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 96 | 030408006007 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户外高压冷缩电缆头 2、型号：WLS-15/3.1 3、规格：50 4、材质、类型：铜 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 97 | WB030413008001 | 网门、保护网制作、安装 |  | 1、名称：围栏 2、尺寸：7米长，4.5米宽，2米高 | m2 |  | 46.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：高压电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV-3*50 | m |  | 350.000 |  |  |
| 99 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：高压电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV-3*70 | m |  | 230.000 |  |  |
| 100 | 030408003011 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：MPP110 壁厚8 2孔 3、敷设方式：直埋 4、说明：包含管枕，直接 | m |  | 1080.000 |  |  |
| 101 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1米 | m3 |  | 324.000 |  |  |
| 102 | 010103001003 | 回填方 |  | 1、密实度要求：0.95 | m3 |  | 324.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 103 | 010401011002 | 砖检查井 |  | 1、名称：砖砌电缆井1m*1m*1m 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、砂浆强度级：M7.5 4、说明：复合井盖 | 座 |  | 10.000 |  |  |
| 104 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1米 | m3 |  | 34.230 |  |  |
| 105 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：素土 2、运距：5km以内 | m3 |  | 24.230 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称：电力变压器系统调试 2、容量（kV·A）：800kVA以下 | 系统 |  | 2.000 |  |  |
| 107 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：输配电调试 2、电压等级（KV)：10 | 系统 |  | 4.000 |  |  |
| 108 | 030414009001 | 避雷器 |  | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10 | 组 |  | 3.000 |  |  |
| 109 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地电阻试验 | 系统/组 |  | 6.000 |  |  |
| 110 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：电力电缆试验 | 次（根、点） |  | 3.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |

- 评标办法

1、本次评选方法采用合理低价法。

2、有效投标人的投标总报价低于【所有有效投标人总报价平均价*（1-10%）】的视为低于成本价，按无效标处理。

3、评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标总报价从低到高的先后顺序推荐3名中标候选人，投标总报价最低的为中标候选人，低于成本价的除外，有效投标人的投标总报价低于【有效投标人投标报价的平均价*（1-10%）】的视为低于成本价。投标报价相等，由招标人随机抽取确定。

# 第四章 合同条款

本项目合同待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标下浮率、供货期、结算价、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

# 第五章  投标文件格式

（项目名称）

资格证明材料

投  标  文  件

投标人：                              （盖章）

年        月        日

目   录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤项目负责人注册证书及有效的安全生产考核合格(B类)证书；

⑥投标人业绩证明材料；【需提供中标通知书或施工合同】。

⑦投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

⑤投标人认为需要提供的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

### ②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

目 录

（1）投标函；

（2）工程量清单报价书；

一、投 标 函

致:       （招标人）      ：

1、根据你方招标工程项目                 （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)           （小写）         元。分项报价详见分项报价表。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标保证按招标人要求完成本项目所有工作内容。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交      万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  7  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：

二、工程量清单报价

| D.3 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中都大道与清流路交叉口项目临时用电施工招标 |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 定额人工费 |  |  |
| 1.2 | 定额机械费 |  |  |
| 1.3 | 综合费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |
|  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：

日    期：          年          月        日

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 下火点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410004005 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-50/240 | 只 |  | 6.000 |  |  |
| 2 | 030410004006 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JB-0 | 只 |  | 7.000 |  |  |
| 3 | 030410004001 | 杆上设备 |  | 1、名称：线路故障指示仪 2、型号：ESI-2S | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 4 | 030410004002 | 杆上设备 |  | 1、名称：跌落式熔断器 2、型号：PRWG1-12F/100A | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 5 | 030410004003 | 杆上设备 |  | 1、名称：隔离开关 2、型号：GW19-10/630A | 组 |  | 1.000 |  |  |
| 6 | 030413001008 | 铁构件 |  | 1、名称：隔离开关托架 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 7 | 030410004004 | 杆上设备 |  | 1、名称：氧化锌避雷器 2、型号：HY5WS-17/50DL | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 8 | 030410002001 | 横担组装 |  | 1、名称：镀锌角钢横担 2、规格：63*6*1600 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 9 | 030410003001 | 导线架设 |  | 1、名称：高压绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-70mm2 | km/单线 |  | 0.030 |  |  |
| 10 | 030413001004 | 铁构件 |  | 1、规格：Ⅱ2型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 1.000 |  |  |
| 11 | 030413001005 | 铁构件 |  | 1、规格：Ⅱ3型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 1.000 |  |  |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户外高压冷缩电缆头 2、型号：WLS-15/3.1 3、规格：70 4、材质、类型：铜 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 13 | 030413001006 | 铁构件 |  | 1、材质：镀锌铁线 2、规格：φ4 | m |  | 5.000 |  |  |
| 14 | 030413001007 | 铁构件 |  | 1、材质：电缆保护管抱箍 2、规格：Ⅳ5型 | 付 |  | 2.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 15 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100,δ=4,L=2250 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 16 | 030409003001 | 接地引下线 |  | 1、名称：接地引下线 2、规格：LJ-25 | m |  | 12.000 |  |  |
| 17 | 030409003002 | 接地线 |  | 1、名称：接地线 2、规格：φ8圆钢 | m |  | 4.000 |  |  |
| 18 | 030408003002 | 电缆保护管 |  | 1、名称：PVC硬质管 2、材质：DN32,δ=2.5,L=2200 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 19 | 030413001009 | 隔离开关套管 |  | 1、材质：隔离开关套管 2、规格：H=57 | 只 |  | 4.000 |  |  |
| 20 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：接地装置 2、材质：镀锌角钢，镀锌扁钢 3、规格：按图纸 | 套 |  | 1.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#台变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030410001001 | 电杆组立 |  | 1、名称：电杆组立 2、材质：砼水泥杆 | 根（基） |  | 1.000 |  |  |
| 22 | WB030410009001 | 施工定位 |  | 1、名称：电杆施工定位 | 基 |  | 1.000 |  |  |
| 23 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5米以内 | m3 |  | 5.020 |  |  |
| 24 | WB010101013001 | 机械运土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、运距：5km以内 | m3 |  | 0.580 |  |  |
| 25 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：0.95 | m3 |  | 4.450 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 010401011001 | 分支箱想基础 |  | 1、名称：分支箱基础 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、砂浆强度级：M7.5 4、说明：含垫层，砖砌体，抹灰，基础槽钢，具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 27 | 010401001001 | 变压器台墩 |  | 1、名称：变压器台墩 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 28 | 010401001002 | JP柜基础 |  | 1、名称：JP柜基础 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 29 | 010507002001 | 室外地坪 |  | 1、地坪厚度：10mm 2、混凝土强度等级：C25 | m2 |  | 30.000 |  |  |
| 30 | 030404017001 | 高压分支箱 |  | 1、名称：高压分支箱 2、型号：一进三出 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 31 | 030410003002 | 导线架设 |  | 1、名称：高压绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-50mm2 | km/单线 |  | 0.030 |  |  |
| 32 | 030410002002 | 横担组装 |  | 1、名称：镀锌角钢横担 2、规格：63*6*1600 | 根 |  | 3.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 030410004007 | 杆上设备 |  | 1、名称：跌落式熔断器 2、型号：PRWG1-12F/63A | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 34 | 030410004008 | 杆上设备 |  | 1、名称：氧化锌避雷器 2、型号：HY5WS-17/50DL | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 35 | 030410004009 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-50/240 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 36 | 030410004010 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-1型 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 37 | 030410004011 | 配变高压桩头全铜线夹 |  | 1、名称：配变高压桩头全铜线夹 2、型号：DT-50 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 38 | 030410004012 | 配变高压专用线夹绝缘护套 |  | 1、名称：配变高压专用线夹绝缘护套 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 39 | 030401001001 | 油浸电力变压器 |  | 1、名称：油浸式变压器 2、容量（KV·A)：630 3、电压（KV)：10 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 40 | 030408003003 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100,δ=4,L=2250 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 41 | 030408003004 | 底盘 |  | 1、名称：底盘 2、材质：混凝土 3、规格：DP10 | 个 |  | 1.000 |  |  |
| 42 | 030408003005 | 卡盘 |  | 1、名称：卡盘 2、材质：混凝土 3、规格：KP12 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 43 | 030409001002 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5角钢，具体按图纸 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 44 | 030409003003 | 接地引下线 |  | 1、名称：接地引下线 2、规格：GJ-50 | m |  | 15.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 45 | 030413001010 | 铁构件 |  | 1、规格：1型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 46 | 030413001011 | 铁构件 |  | 1、规格：2型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 8.000 |  |  |
| 47 | 030413001012 | 铁构件 |  | 1、材质：电缆保护管抱箍 2、规格：Ⅳ5型 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 48 | 030408003006 | 电缆保护管 |  | 1、名称：PVC硬质管 2、材质：DN32,δ=2.5,L=2200 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 49 | 030413001013 | 铁构件 |  | 1、材质：镀锌铁线 2、规格：φ4 | m |  | 5.000 |  |  |
| 50 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：JP柜 2、型号：与630变压器配套 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 51 | WB030410006003 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：悬式绝缘子 2、规格、型号：SC-210 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 52 | WB030410006004 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：复合针式绝缘子 2、规格、型号：FPQ-10/T | 只 |  | 6.000 |  |  |
| 53 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压冷缩电缆头 2、型号：LS-1/4.3 | 个 |  | 6.000 |  |  |
| 54 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-0.6/1.0kV-3*(4*185mm2) | m |  | 45.000 |  |  |
| 55 | 030413001014 | 铁构件 |  | 1、名称：电缆支架 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 56 | 030409003004 | 接地线 |  | 1、名称：接地线 2、规格：φ8圆钢 | m |  | 4.000 |  |  |
| 57 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：接地线 2、配线形式：BVV-35 | m |  | 25.000 |  |  |
| 58 | 030410004013 | 杆上设备 |  | 1、名称：线路故障指示仪 2、型号：ESI-2S | 只 |  | 3.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 59 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户外高压冷缩电缆头 2、型号：WLS-15/3.1 3、规格：50 4、材质、类型：铜 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 60 | WB030413008002 | 网门、保护网制作、安装 |  | 1、名称：围栏 2、尺寸：10米长，4.5米宽，2米高 | m2 |  | 58.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030410001002 | 电杆组立 |  | 1、名称：电杆组立 2、材质：砼水泥杆 | 根（基） |  | 1.000 |  |  |
| 62 | WB030410009002 | 施工定位 |  | 1、名称：电杆施工定位 | 基 |  | 1.000 |  |  |
| 63 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5米以内 | m3 |  | 1.960 |  |  |
| 64 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：0.95 | m3 |  | 1.960 |  |  |
| 65 | 010401001003 | 变压器台墩 |  | 1、名称：变压器台墩 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
| 66 | 010401001004 | JP柜基础 |  | 1、名称：JP柜基础 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、基础类型：砖砌基础 4、砂浆强度级：M7.5 5、说明：含垫层，砖基础，压顶，基础槽钢，抹灰。具体参照图纸 | 座 |  | 1.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 67 | 010507002002 | 室外地坪 |  | 1、地坪厚度：10mm 2、混凝土强度等级：C25 | m2 |  | 21.000 |  |  |
| 68 | 030410003003 | 导线架设 |  | 1、名称：高压绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-50mm2 | km/单线 |  | 0.030 |  |  |
| 69 | 030410002003 | 横担组装 |  | 1、名称：镀锌角钢横担 2、规格：63*6*1600 | 根 |  | 3.000 |  |  |
| 70 | 030410004014 | 杆上设备 |  | 1、名称：跌落式熔断器 2、型号：PRWG1-12F/63A | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 71 | 030410004015 | 杆上设备 |  | 1、名称：氧化锌避雷器 2、型号：HY5WS-17/50DL | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 72 | 030410004016 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-50/240 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 73 | 030410004017 | 杆上设备 |  | 1、名称：并沟线夹 2、型号：JBL-1型 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 74 | 030410004018 | 配变高压桩头全铜线夹 |  | 1、名称：配变高压桩头全铜线夹 2、型号：DT-50 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 75 | 030410004019 | 配变高压专用线夹绝缘护套 |  | 1、名称：配变高压专用线夹绝缘护套 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 76 | 030401001002 | 油浸电力变压器 |  | 1、名称：油浸式变压器 2、容量（KV·A)：400 3、电压（KV)：10 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 77 | 030408003007 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100,δ=4,L=2250 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 78 | 030408003008 | 底盘 |  | 1、名称：底盘 2、材质：混凝土 3、规格：DP10 | 个 |  | 1.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 79 | 030408003009 | 卡盘 |  | 1、名称：卡盘 2、材质：混凝土 3、规格：KP12 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 80 | 030409001003 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5角钢，具体按图纸 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 81 | 030409003005 | 接地引下线 |  | 1、名称：接地引下线 2、规格：GJ-50 | m |  | 15.000 |  |  |
| 82 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：接地线 2、配线形式：BVV-35 | m |  | 25.000 |  |  |
| 83 | 030413001015 | 铁构件 |  | 1、规格：1型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 84 | 030413001016 | 铁构件 |  | 1、规格：2型 2、名称：电缆固定抱箍 | 付 |  | 8.000 |  |  |
| 85 | 030413001017 | 铁构件 |  | 1、材质：电缆保护管抱箍 2、规格：Ⅳ5型 | 付 |  | 2.000 |  |  |
| 86 | 030408003010 | 电缆保护管 |  | 1、名称：PVC硬质管 2、材质：DN32,δ=2.5,L=2200 | 根 |  | 1.000 |  |  |
| 87 | 030413001018 | 铁构件 |  | 1、材质：镀锌铁线 2、规格：φ4 | m |  | 5.000 |  |  |
| 88 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：JP柜 2、型号：与400变压器配套 | 台 |  | 1.000 |  |  |
| 89 | WB030410006005 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：悬式绝缘子 2、规格、型号：SC-210 | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 90 | WB030410006006 | 绝缘子安装 |  | 1、名称：复合针式绝缘子 2、规格、型号：FPQ-10/T | 只 |  | 6.000 |  |  |
| 91 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压冷缩电缆头 2、型号：LS-1/4.3 3、规格：240 | 个 |  | 6.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 92 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-0.6/1.0kV-2*(4*185mm2) | m |  | 30.000 |  |  |
| 93 | 030413001019 | 铁构件 |  | 1、名称：电缆支架 | 套 |  | 1.000 |  |  |
| 94 | 030409003006 | 接地线 |  | 1、名称：接地线 2、规格：φ8圆钢 | m |  | 4.000 |  |  |
| 95 | 030410004020 | 杆上设备 |  | 1、名称：线路故障指示仪 2、型号：ESI-2S | 只 |  | 3.000 |  |  |
| 96 | 030408006007 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户外高压冷缩电缆头 2、型号：WLS-15/3.1 3、规格：50 4、材质、类型：铜 | 个 |  | 2.000 |  |  |
| 97 | WB030413008001 | 网门、保护网制作、安装 |  | 1、名称：围栏 2、尺寸：7米长，4.5米宽，2米高 | m2 |  | 46.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：高压电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV-3*50 | m |  | 350.000 |  |  |
| 99 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：高压电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV-3*70 | m |  | 230.000 |  |  |
| 100 | 030408003011 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：MPP110 壁厚8 2孔 3、敷设方式：直埋 4、说明：包含管枕，直接 | m |  | 1080.000 |  |  |
| 101 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1米 | m3 |  | 324.000 |  |  |
| 102 | 010103001003 | 回填方 |  | 1、密实度要求：0.95 | m3 |  | 324.000 |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：临电工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 103 | 010401011002 | 砖检查井 |  | 1、名称：砖砌电缆井1m*1m*1m 2、砖品种、规格、强度级：MU10砖 3、砂浆强度级：M7.5 4、说明：复合井盖 | 座 |  | 10.000 |  |  |
| 104 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1米 | m3 |  | 34.230 |  |  |
| 105 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：素土 2、运距：5km以内 | m3 |  | 24.230 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称：电力变压器系统调试 2、容量（kV·A）：800kVA以下 | 系统 |  | 2.000 |  |  |
| 107 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：输配电调试 2、电压等级（KV)：10 | 系统 |  | 4.000 |  |  |
| 108 | 030414009001 | 避雷器 |  | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10 | 组 |  | 3.000 |  |  |
| 109 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地电阻试验 | 系统/组 |  | 6.000 |  |  |
| 110 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：电力电缆试验 | 次（根、点） |  | 3.000 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：

日    期：          年          月        日

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对中都大道与清流路交叉口项目临时用电施工招标 的招标文件进行确认。 招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 经 办 人：曹华 联系电话：18955033790 （单位盖章） 2023年3月20日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：朱启 联系电话： 0550-3519517、18005500659 （单位盖章） 2023年3月20日